CONCURS L PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

2020

Proba scrisă la ELECTROTEHNICĂ ELECTROMECANICĂ

Profesori calificati

BAREM DE EVALUARE

Varianta 3

- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate în barem.

- Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile precizate în barem.

SUBIECTUL I. 								         ( 30puncte)

I.1. 16p

a Pentru reprezentare corecta a schemei electrice a circuitului se acorda 1 p

Pentru reprezentare corecta a diagramei fazoriale se acorda 2 p

Total 3p

b Pentru determinarea intensitatii curentului electric se acorda 3 p

I = 2.5 A

c Pentru determinarea impedantei bobinei se acorda 3 p

Z= 28 ohmi

d Pentru determinarea inductantei bobinei se acorda 3 p.

L = 0.082 H

e Pentru determinarea puterii active din bec se acorda 2 p

Pb=125W

Pentru determinarea puterii active disipata in bobina se acorda 2 p

Pbob = 65 W

Total 4p

I.2. 14p

a Pentru reprezentare corectă se acordă 7p

b Pentru raționament corect se acordă 3 p

Rad = 190 kQ 2 p

Transformatorul să nu influențeze voltmetrul (trebuie verificat tipul mecanismului), si  partea secundara (cea de masurare) sa nu fie scurtcircuitata 2p

Total 7p

SUBIECTUL II. 								         ( 30puncte)

a Statorul constituie partea fixă a mașinii electrice, joacă rolul de inductor și se compune din: carcasa, circuitul electric (înfășurarea statorului), circuitul magnetic.

Rotorul este partea mobilă a motorului asincron și joacă rolul de indus, fiind alcătuit din:arborele mașinii, circuitul electric (înfășurarea rotorică), circuitul magnetic (miezul rotoric).

Tipurile motoarelor asincrone:

Motoare cu inele de contact ( rotorul bobinat)

Motoare cu rotorul în scurtcircuit. Tipuri speciale de motoare cu rotorul în scurtcircuit:

Motoare cu bare înalte

Motoare cu dublă colivie, Dolivo-Dobrovolski

Total 6p

b Motoarele electrice asincrone funcționează pe baza forțelor electromagnetice ce acționează asupra unui conductor parcurs de curent electric aflat în câmp magnetic.

Motorul asincron trifazat primeşte energie electrică de la reţeaua de c.a. prin conectarea statorului  la  aceasta,  energie  pe  care  o  converteşte  în  energie  mecanică  furnizată  la  axul rotorului.6p

c In – curent nominal(A), Un – tensiune nominala(V), η – randamentul motorului(%), P – puterea activa(kW), n – turatia nominala(rpm), cos φ – factorul de putere 6p

d Pornirea directa, pornirea cu rezistoare sau cu bobine de reactanta, pornirea cu comutare stea-triunghi, pornirea cu autotransformator reglabil, pornirea cu rotorul bobinat cu reostate in trepte 6p

e Reglarea turatiei prin modificarea numarului de perechi de poli, reglarea turatiei prin variaţia tensiunii  sursei de alimentare, reglarea turatiei prin reostat în circuitul rotoric, reglarea turatiei prin variaţia frecvenţei sursei de alimentare 6p

SUBIECTUL III. 								         (30 puncte)

a) cate 5 puncte pentru fiecare cerinta descrisa; 3x5=15 puncte

Metoda didactica

Reprezinta un anumit mod de a proceda, care tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin dirijată, care să se apropie până la identificare cu una de cercetare ştiinţifică, de urmărire şi descoperire a adevărului şi de legare a lui de aspectele practice ale vieţii. Metodele sunt instrumente de lucru atât ale profesorului cât şi ale elevilor, avand o sferă de cuprindere a tuturor componentelor procesului didactic, cu implicaţii atât asupra predării, cât şi a învăţării şi evaluării.

A. Metode de comunicare

B. Metode de explorare a realităţii ( observarea independenta, demonstratia)

C. Metode bazate pe acţiune (exercitiul)

D. Metode de raţionalizare a învăţării şi predării: metoda activităţii cu fişele, instruirea asistată de calculator

Mijloace de invatamant

În vederea atingerii obiectivelor stabilite, selectarea mijloacelor de învăţământ este făcută de către profesor în raport de potenţialul de care dispun mijloacele avute la dispoziţie1 , dar şi în raport de funcţiile didactice pe care mijloacele tehnice de instruire le pot îndeplini: funcţia de instruire, funcţia de motivare a învăţării şi de orientare a intereselor profesionale ale elevilor, funcţia demonstrativă, funcţia formativă şi estetică, funcţia de şcolarizare substitutivă sau de realizare a învăţământului la/de la distanţă, funcţia de evaluare a randamentului elevilor Mijloacele de învăţământ constituie, alături de timpul de instruire, resursele materiale ale procesului de învăţământ. Ele reunesc ansamblul tuturor materialelor, instrumentelor şi aparatelor care facilitează desfăşurarea activităţilor de predareînvăţare-evaluare, pe linia atingerii obiectivelor lecţiei.

Forma de organizare

Prin forma de organizare a procesului de învăţământ înţelegem orice cadru de desfăşurare în şcoală sau în afara şcolii în care sunt stabilite legături între elementele sale structurale. Acestea sunt: lecţia care rămâne principala formă de realizare a procesului instructiv-educativ, sub toate tipurile sale; meditaţiile şi consultaţiile; lucrările practice şi de laborator; cercuri pe diferite teme; cercuri pe obiecte de învăţământ; concursuri şi olimpiade şcolare; sesiuni ştiinţifice de referate şi comunicări ale elevilor, excursia şi vizita de documentare; tabere /ateliere de creaţie, s.a. Principalele moduri de organizare a activităţii elevilor sunt: frontal (cu toţi elevii aflaţi într-o formă de organizare a procesului de învăţământ); pe grupe de elevi, individual. Oricare ar fi forma de organizare a procesului de învăţământ, activitatea elevilor poate fi dirijată, semidirijată sau nedirijată, independentă.

b) cate 5 puncte pentru fiecare aplicatie corecta; 3x5=15 puncte

| Unităţi de competenţă | Competenţe individuale | Conţinuturi tematice | Forme de activitate | Metode de predare invatare | Mijloace de invatama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |